Сведения о технической возможности аэропорта

Аэропорт «Ясный» — гражданский аэропорт на острове Итуруп, в 7 км к северо-восточнее от города Курильск.

Аэродром – Итуруп.

Коды: ИАТА — ITU, ИКАО — UHSI.

Оператор: КП «Аэропорты Курильских островов».

Пропускная способность аэровокзала: 35 пасс/час.

Типы принимаемых ВС: Ан-2/ 24/ 26/ 28/ 38/ 72/ 74/ 140/ 148/ 158, Як-40, Як-42, DC-4/ DC-6A/ DC-6B/ DC-6C freighter, Canadair (Bombardier) Challenger CL-300/ CL-600, Challenger 870/ 890, DHC 8-100/ 200/ 300/ 400/ Q400, DHC 2 Gulfstream Aerospace G-100/ 150/ 200, вертолеты всех типов, а также другие типы ВС до максимальной взлетной массы 70 тонн.

Класс аэродрома: «В» с одной искусственной взлётно-посадочной полосой (ИВПП).

Принадлежность – гражданский совместного базирования.

ИВПП: 2301х42 м, покрытие – бетонные плиты ПАГ-14.

Аэродром имеет 1 рулежную дорожку шириной 14 м, Покрытие бетонные плиты ПАГ-14.

Аэродром имеет 3 места стоянок. Перрон №1 размерами 188х96 м. Покрытие бетонные плиты ПАГ-14. РСN 20/R/A/X/T (в зимний период РСN 24/R/A/X/T).

Координаты контрольной точки аэродрома: 451523N 1475721E.

Категория ИВПП аэродрома Итуруп по уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ) установлена – 5 (пятая) категория.

Режим работы аэродрома – регламент работы аэродрома не носит постоянного характера и доводится по средствам извещения NOTAM, а также размещается на сайте Предприятия.

Местное время: UTC+11.