Сведения о технической возможности аэропорта

Аэропорт «Южно-Курильск» — гражданский аэропорт на острове Кунашир, в 15,5 км к юго-западу от посёлка городского типа Южно-Курильск, в районе села Менделеево.

Аэродром – Южно-Курильск (Менделеево).

Коды: ИАТА — DEE, ИКАО — UHSM.

Оператор: КП «Аэропорты Курильских островов».

Пропускная способность аэровокзала: 35 пасс/час.

Типы принимаемых ВС: ATR-42, ATR-72, CRJ-200, Embraer EMB-500, Embraer EMB-505, Falcon-7X, Gulfstream Global 500 (GL5T), Gulfstream Global 650 (GL6T), Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-38, Ан-72, Ан-74, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Бе-200, Л-410, Як-40, Як-42, DHC-6-400, DHC-8-100, DHC-8-200, DHC-8-300, DHC-8-Q400 и вертолеты всех типов.

Класс аэродрома: «Г» с одной искусственной взлётно-посадочной полосой (ИВПП).

Принадлежность – гражданский совместного базирования.

ИВПП: 2056х36 м, покрытие – бетонные плиты ПАГ-18, ПАГ 14.

Аэродром имеет 1 рулежную дорожку шириной 18 м, Покрытие бетонные плиты ПАГ-18, ПАГ-14.

Аэродром имеет 2 места стоянок. Перрон №1 размерами 107х102 м. Покрытие бетонные плиты ПАГ-18, ПАГ-14.  PСN 26/R/А/X/T.

Координаты контрольной точки аэродрома: 435740С 1454106В.

Категория ИВПП аэродрома Южно-Курильск по уровню требуемой пожарной защиты (УТПЗ) установлена – 5 (пятая) категория.

Режим работы аэродрома – регламент работы аэродрома не носит постоянного характера и доводится по средствам извещения NOTAM, а также размещается на сайте Предприятия.

Местное время: UTC+11.